「化製場」「死亡獣畜取扱場」の許可は県知事。萩市では法第９条に規定する許可を行う。

化製場等に関する法律

第九条 　都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

管理者が講ずべき措置

法第五条 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。

二 こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。

三 臭気の処理を十分にすること。

四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。（県条例は「化製場等の公衆衛生上必要な基準等に関する条例」） 県条例第十一条 法第九条第五項において準用する法第五条第四号の動物の飼養又は収容のための施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 一 ふん尿又はこれに汚染された敷わら等は、七日以内に汚物だめ(鶏ふんを乾燥させる施設において乾燥させる鶏ふんにあっては、その施設)に搬入すること。 二 飼料又は汚物の運搬に使用する容器、車両等は、使用後十分に洗浄すること。

県条例で定める種類と数

県条例第八条 法第九条第一項の動物の種類ごとに条例で定める数は、次の各号に掲げる動物の種類ごとに、当該各号に定める数とする。

一 牛 一頭 二 馬 一頭 三 豚 一頭 四 めん羊 四頭 五 やぎ 四頭 六 犬 十頭 七 鶏(三十日未満のひなを除く。以下同じ。) 百羽 八 あひる(三十日未満のひなを除く。以下同じ。) 五十羽

施設基準

県条例第九条 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。) の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。 一 床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。 二 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。 三 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。 四 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性の材料で覆われ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。 五 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 六 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。 七 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 八 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。 九 排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次に掲げる要件を備えた飼料取扱室を有すること。 イ 床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。 ロ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。 ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 ニ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容積の容器が備えられていること。

2 鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。 一 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。 二 鶏の家きん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。 三 あひるの家きん舎の床は、不浸透性の材料(バタリー式の家きん舎にあっては、不浸透性の材料又は板)で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。 四 あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 五 汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあっては汚物だめを、あひるの家きん舎にあっては汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。 六 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 七 あひるの家きん舎には、汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。 八 排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 九 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、前項第十号イからニまでに掲げる要件を備えた飼料取扱室を有すること。